GUIA DO INSTRUTOR

| Conteúdo do Slide | Orientação ao Instrutor |
| --- | --- |
| “Curso de Formação de Brigada de Incêndio” | A projeção dessa tela deve ser continuada até o inicio do treinamento. |
| “Apresentação” | Durante a projeção dessa tela, o instrutor deve realizar a abertura do treinamento, falar brevemente sobre sua formação acadêmica, experiência profissional (focando a área de prevenção de incêndios) e opiniões particulares sobre prevenção de incêndio. |
| “Conhecendo os participantes...” | Durante a projeção dessa tela o instrutor deverá estimular os participantes a se apresentarem de forma breve. Nome, setor de trabalho e atividade devem ser levantados. Essas informações são úteis para o instrutor que poderá utilizá-las durante o treinamento. Essa dinâmica também contribui para desinibir os participantes “quebrando o gelo” logo no início do curso. |
| “O Brigadista” | Durante a projeção dessa tela, informar aos participantes, sobre a nova tarefa de brigadista (nesse tópico não incluir a parte legal). Citar o procedimento de seleção utilizado para sua escolha. Falar sobre a importância do brigadista do ponto de vista da prevenção de incêndios. |
| “Objetivos do Treinamento” | Durante a projeção dessa tela, falar sobre os objetivos do treinamento. Informar que o treinamento objetiva proporcionar conhecimentos para que os brigadistas possam atuar na prevenção e no combate ao principio de incêndio, abandono de área e primeiros-socorros. Informar aos participantes sobre os limites de atuação da brigada de incêndio acrescentando detalhes sobre a atuação dos bombeiros. |
| “Base Legal da Brigada de Incêndio” | Durante a projeção dessa tela, o instrutor deverá citar aos participantes a base legal (legislação) que ampara a implantação da Brigada de Incêndio. Deve ser comentado sobre a NBR 14276:2006 e legislações estaduais (ex.: para o Estado de São Paulo, citar as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros) que sacramentam a obrigatoriedade. |
| “A Responsabilidade do Brigadista” | Durante a projeção dessa tela, o instrutor deverá (estimulando a participação dos alunos) falar sobre a responsabilidade dos brigadistas diante da tarefa que assumirão. Enfatizar que ser brigadista é assumir um compromisso com os colegas, com a empresa, com a segurança e prevenção de princípios de incêndios. |
| “O Fogo” + “imagem da reação química/em cadeia” | Durante a projeção dessa tela, o instrutor deverá chamar a atenção dos participantes para a definição de fogo. O instrutor deve explicar como o fogo é formado ou como se dá o processo químico de transformação ou combustão que dá início ao fogo. |
| “O Fogo” - Combustível - Comburente - Calor - Reação em Cadeia | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá novamente chamar a atenção dos participantes para os itens que formam o fogo informando sobre o estudo de cada item. |
| “Combustível” - É o elemento que sustenta o fogo - Propícia a propagação - Aumenta ou reduz a faixa de ação | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve dar mais detalhes sobre o “combustível” que é um dos elementos formadores do fogo. |
| “Tipos de Combustível” + “imagens exemplos dos tipos” - Sólido - Líquido - Gasoso | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve exemplificar os tipos de combustíveis (sólido, líquido e gasoso). Exemplos: madeira, gasolina, GLP. O instrutor pode ainda solicitar mais exemplos junto aos participantes, inclusive, exemplos dos setores de trabalho na própria empresa. |
| “Comburente” - É o elemento ativador do fogo - Mais comum (Oxigênio) | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve dar mais detalhes sobre o “comburente” que é um dos elementos formadores do fogo. |
| “Oxigênio” - Propriedade de oxidar outras substâncias - Oxidação lenta ou rápida - Liberação de energia | Durante a projeção dessa tela, o instrutor deverá explicar mais detalhes sobre a propriedade mais importante do Oxigênio. Os tipos de oxidação. Exemplificar a oxidação lenta (transformando vinho em vinagre) ou oxidação rápida como a queima de álcool ou gasolina. |
| “Combustão” “Toda reação de oxidação (lenta ou rápida), nas quais há libertação de energia, damos o nome de Combustão.” | Com a projeção dessa tela, dando seqüência na tela anterior, o instrutor deve definir o que é Combustão? |
| “Calor” - Elemento que dá início ao fogo; - Fonte externa - Propagação pelo combustível | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve dar mais detalhes sobre o “calor” que é um dos elementos formadores do fogo. |
| “Reação em Cadeia” “Combustão > Mais Produção de Calor > Geração de gases e vapores > Gerando uma Transformação em Cadeia” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve dar mais detalhes sobre a “reação em cadeia” que é o outro elemento que mantém o fogo. |
| “A reação em cadeia está relacionada diretamente com as características dos materiais combustíveis.” | Ao projetar essa tela, o instrutor deverá chamar atenção dos participantes para as características especificas dos materiais combustíveis. |
| “Características dos Materiais Combustíveis” - Ponto de Fulgor - Ponto de Combustão - Ponto de Ignição | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve citar as principais características dos materiais combustível. |
| “Ponto de Fulgor” “É a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinados com oxigênio do ar, começam a se queimar. | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar o que é o “Ponto de Fulgor”. |
| “Ponto de Fulgor” “Nesse ponto, a chama não se mantém, porque os gases produzidos são insuficientes.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar o que é o “Ponto de Fulgor”. |
| “Ponto de Combustão” “É a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores e gases inflamáveis que, combinados com o oxigênio do ar e com uma chama, se inflama.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar o que é o “Ponto de Combustão”. |
| “Ponto de Combustão” “Nesse ponto, a chama se mantém, porque os gases e vapores gerados, do combustível, são suficientes para manter o fogo.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar o que é o “Ponto de Combustão”. |
| “Ponto de Ignição” “É a temperatura em que os gases desprendidos do combustível, entram em combustão, apenas pelo contato do oxigênio do ar, independentemente, de qualquer fonte de calor.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar o que é o “Ponto de Ignição”. |
| “Ponto de Ignição” + “imagens dos produtos” Álcool Etílico – 371°C Gasolina – 257°C | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve citar os exemplos de materiais e temperaturas quanto ao “Ponto de Ignição”. |
| “Propagação do Fogo” |  |
| “Propagação do Fogo” Condução Convecção Irradiação | Com a projeção dessa tela, o instrutor apresenta aos participantes os três tipos de propagação do fogo. |
| “Condução” + imagem “O processo de transferência de calor ocorre de partícula para partícula sem que as mesmas sejam deslocadas.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor explica como é a forma “Condução” do calor como meio de propagação do fogo. |
| “Convecção” + imagem “O processo de transferência de calor ocorre quando o meio encontra-se em movimento.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor explica como é a forma “Convecção” do calor como meio de propagação do fogo. |
| “Radiação” + imagem “O processo de calor ocorre sem suporte de material algum. A energia radiante passa através do ar e aquecerá a superfície atingida.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor explica como é a forma “Radiação” do calor como meio de propagação do fogo. |
| “Propagação do Fogo” - Intensidade do incêndio; - Velocidade do vento; - Ausência de proteção passiva; - Aberturas que facilitam a propagação; - Grande volume de material combustível; | Com a projeção dessa tela, o instrutor finaliza o tema “Propagação do Fogo” acrescentando outros fatores que podem favorecer a propagação do fogo em caso de incêndio. |
| “Classes de Incêndio” + imagem | Com a projeção dessa tela, o instrutor inicia novo tópico, apresentando aos participantes, as classes de incêndio. |
| “Incêndio de Classe A” + imagem de exemplos - Incêndio em materiais sólidos de fácil combustão; - Queimam em superfície e profundidade; - Deixam resíduos; | Com a projeção dessa tela, instrutor deverá explicar aos participantes sobre a “Classe A” de incêndio. |
| “Incêndio de Classe B” + imagem de exemplos - Incêndio em materiais líquidos e/ou gases inflamáveis ou combustíveis; - Queimam em superfície; - Não deixam resíduos; | Com a projeção dessa tela, instrutor deverá explicar aos participantes sobre a “Classe B” de incêndio. |
| “Incêndio de Classe C” + imagem de exemplos - Incêndio em materiais ou equipamentos energizados; - Possui a classificação alterada quando a energia é desligada de acordo com o tipo do material envolvido pelo fogo; | Com a projeção dessa tela, instrutor deverá explicar aos participantes sobre a “Classe C” de incêndio. |
| “Incêndio de Classe D” + imagem de exemplos - Incêndio em elementos pirofóricos; - Materiais que se inflamam espontaneamente em contato com o ar ou produz faísca por fricção; | Com a projeção dessa tela, instrutor deverá explicar aos participantes sobre a “Classe D” de incêndio. |
| “Incêndio de Classe K” + imagem de exemplo - Incêndio em óleo de cozinha, gordura e graxa; - Norma NFPA; | Com a projeção dessa tela, instrutor deverá explicar aos participantes sobre a “Classe K” de incêndio. |
| “Métodos de Extinção de Incêndio” + imagem | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá chamar a atenção dos participantes para os “métodos de extinção de incêndio” reforçando sobre a diferença de fogo (benéfico ao homem) e incêndio (fogo fora de controle). |
| “A extinção de um incêndio ocorre quando retiramos ou agimos em um de seus elementos formadores” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve reforçar a idéia básica da extinção de um incêndio que é a retirada de um de seus elementos. |
| “Métodos de Extinção de Incêndio” + imagem - Resfriamento - Abafamento - Isolamento - Inibição da reação em cadeia | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá apresentar os tipos de extinção do fogo existentes. |
| “Resfriamento” + imagem - Retira-se o calor do fogo; - O fogo se extingue pois a temperatura fica abaixo da temperatura de combustão ou de ignição; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá explicar mais detalhadamente sobre o método de “Resfriamento” para extinção de incêndios. |
| “Abafamento” + imagem - Retira-se o comburente (oxigênio); - Consiste em diminuir a taxa de oxigênio ambiente até abaixo do limite para existência do fogo; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá explicar mais detalhadamente sobre o método de “Abafamento” para extinção de incêndios. |
| “Isolamento” + imagem - Retira-se o combustível; - Método mais simples de extinção do incêndio; - Consiste na retirada, diminuição ou interrupção do material combustível; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá explicar mais detalhadamente sobre o método de “Isolamento” para extinção de incêndios. |
| “Inibição da Reação em Cadeia” ou “Extinção Química” + imagem - Inibe a reação em cadeia que ocorre entre os elementos formadores do fogo; - Uso do bicarbonato de sódio e bicarbonato de potássio em contato com o calor transformam a mistura inflamável formando uma mistura não inflamável; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá explicar mais detalhadamente sobre o método de “Inibição da Reação em Cadeia ou Extinção Química” para extinção de incêndios. |
| “Extinção de Princípios de Incêndios” - Perdas de vidas humanas; - Degradação do meio ambiente; - Danos materiais (patrimônio); | Com a projeção dessa tela, o instrutor fecha o tema ressaltando a importância da extinção de incêndio em seu inicio. |
| “Agentes Extintores” + imagem | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá chamar atenção dos participantes para os “Agentes Extintores” que são utilizados nos métodos de extinção de incêndio referidos no tópico anterior. |
| “Agentes Extintores” - Naturais - Pós Químicos - Gases - Líquidos | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá apresentar os tipos de agentes extintores que são utilizados no processo de extinção de incêndios. |
| “Agentes Naturais” - Água; - Areia; - Terra; | Com a projeção dessa tela, o instrutor cita exemplos e aplicabilidade dos “Agentes Naturais” para extinção de incêndio. |
| “Agentes Pós Químicos” - Bicarbonato de sódio; - Bicarbonato de potássio; - Sulfato de alumínio; - Grafite em pó; | Com a projeção dessa tela, o instrutor cita exemplos e aplicabilidade dos “Agentes Pós Químicos” para extinção de incêndio. |
| “Agentes Gases” - Gás carbônico; - Nitrogênio; - Argônio; | Com a projeção dessa tela, o instrutor cita exemplos e aplicabilidade dos “agentes Gases” para extinção de incêndio. |
| “Agentes Líquidos” - Água; - Borrifo de água; - Névoa de água; - Espuma aquosa; | Com a projeção dessa tela, o instrutor cita exemplos e aplicabilidade dos “Agentes Liquidos” para extinção de incêndio. |
| “Extintores de Incêndio” + imagem | Com a projeção dessa tela, o instrutor iniciará o módulo sobre extintores de incêndio. |
| “Extintor Portátil de Água Pressurizada” + foto - Agente – Água - Utilização – Incêndios Classe A - Método de Extinção – Por Resfriamento | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá passar aos participantes informações sobre o extintor portátil de “Água Pressurizada”. |
| “Extintor Portátil de Espuma Mecânica” + foto - Agente – Água (97%) e LGE (3%) - Utilização – Incêndios Classe A ou B - Método de Extinção – Resfriamento e Abafamento | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá passar aos participantes informações sobre o extintor portátil de “Espuma Mecânica”. |
| “Extintor Portátil de Pó-Químico Seco” + imagem - Agente – Bicarbonato de potássio - Utilização – Incêndio Classe B ou C - Método de Extinção – Abafamento e Rompimento da Reação em Cadeia | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá passar aos participantes informações sobre o extintor portátil de “Pó Químico Seco”. |
| “Extintor Portátil de Gás Carbônico” + imagens - Agente – Gás carbônico - Utilização – Incêndios Classe B ou C - Métodos de Extinção – Abafamento e Resfriamento | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá passar aos participantes informações sobre o extintor portátil de “Gás Carbônico”. |
| “Extintor Portátil à Base de Pó ABC” + imagem - Agente – Fosfato Monoamônico - Utilização – Incêndios Classe A, B ou C - Método de Extinção – Rompimento da Reação em Cadeia | Com a projeção dessa tela, o instrutor deverá passar aos participantes informações sobre o extintor portátil de “Pó ABC”. |
| “Extintores sobre Rodas” + imagem - Água Pressurizada - Espuma Mecânica - Espuma Química - Pó Químico Seco - Gás Carbônico - Pó ABC | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve falar um pouco sobre os extintores sobre rodas. Os agentes disponíveis nos extintores portáteis também são encontrados em extintores sobre rodas. |
| “Operação de Extintores Portáteis” + imagem do extintor c/ detalhes | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve chamar a atenção dos participantes para o novo tema. |
| “Operação de Extintores Portáteis” “Operação de Extintor de Água Pressurizada e Espuma Mecânica” - Leve o extintor até o local do incêndio; - Coloque-se em uma distância segura do fogo; - Empunhe a mangueira; - Rompa o lacre e destrave o extintor; - Dirija o jato à base do fogo; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar de forma teórica os procedimentos para operação dos extintores de incêndio portáteis com agente “Água Pressurizada e Espuma Mecânica”. |
| “Operação de Extintores Portáteis” “Operação de Extintor de Espuma Química” - Leve o extintor até o local do incêndio; - Inverta a posição do extintor; - Coloque-se em uma distância segura do fogo; - Dirija o jato à um anteparo quando se tratar de recipiente com liquido inflamável ou combustível; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar de forma teórica os procedimentos para operação dos extintores de incêndio portáteis com agente “Espuma Química”. |
| “Operação de Extintores Portáteis” “Operação de Extintor de Pó Químico Seco e Pó ABC” Leve o extintor até o local do incêndio; Empunhar o difusor /pistola e retirar o pino de segurança ou destravar o extintor; Dirija o jato, a favor do vento, procurando cobrir toda a área atingida com a movimentação da mão; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar de forma teórica os procedimentos para operação dos extintores de incêndio portáteis com agente “Pó Químico Seco e Pó ABC”. |
| “Operação de Extintores Portáteis” “Operação de Extintor de Gás Carbônico” - Leve o extintor até o local do incêndio; - Empunhar o difusor /pistola e retirar o pino de segurança ou destravar o extintor; - Dirija o jato à base do fogo, mantedo-se a distancia de 1m. Movimentar o difusor para uma melhor ação do agente; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar de forma teórica os procedimentos para operação dos extintores de incêndio portáteis com agente “Gás Carbônico”. |
| “Operação de Extintores sobre Rodas” “Siga os mesmos procedimentos para operação de extintores sobre rodas.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar em resumo sobre a operação dos extintores sobre rodas. Os participantes devem ser informados também sobre o treinamento prático. |
| “Sistema de Hidrantes” + imagem | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve chamar a atenção dos participantes para a importância do sistema de hidrantes para o combate de incêndios. |
| “Sistema de Hidrantes” “Imagem: Reserva de Incêndio, bomba de recalque, tubulação, hidrante, abrigo de mangueira, registro de Recalque e acessórios” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve citar os itens básicos que formam o sistema de hidrantes. |
| “Sistema de Hidrantes” “Qual o objetivo?” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve estimular a participação dos alunos sobre quais seriam os objetivos do sistema de hidrantes. O sistema de hidrantes possui como objetivo dar continuidade na ação de combate ao incêndio até o domínio ou possível extinção. O instrutor deve informar ainda o uso do sistema de hidrantes deve ser realizado mediante prévio desligamento da chave geral de entrada de energia elétrica. |
| “Sistema de Hidrantes” “Reserva de Incêndio” + imagem - Reservatório construído na edificação; - Destinado a armazenar água para uso exclusivo; - Sua construção deve atender a NBR13714; - Capacidade suficiente para suprir os pontos de incêndio; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar detalhes sobre o reservatório de água para aplicação exclusiva em caso de sinistro. |
| “Sistema de Hidrantes” “Bomba de Recalque” + imagem - Finalidade de efetuar o deslocamento da água pelas tubulações do sistema; - Acionamento manual (botoeiras) ou automático (chave de fluxo; - Motor elétrico ou motor a explosão; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar detalhes sobre a bomba de recalque. |
| “Sistema de Hidrantes” “Tubulação” + imagem - Formado por um conjunto de tubos, conexões, acessórios e outros materiais; - Finalidade de conduzir a água do reservatório até os pontos de hidrantes; - Material resistente ao calor, mantendo seu funcionamento normal em caso de incêndio; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre a tubulação. |
| “Sistema de Hidrantes” “Hidrante” + imagem - É um ponto de água provido de dispositivo de manobra (registro) e união de engate rápido para combate a incêndio sob comando; - Denominados internos ou externos; - Conexões padronizadas às adotadas pelo Corpo de Bombeiros; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre o Hidrante. |
| “Sistema de Hidrantes” “Botoeira” + imagem - Possui a finalidade de acionar a bomba de incêndio e hidrante; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre a botoeira. |
| “Sistema de Hidrantes” “Abrigo de Mangueira” + imagem - Compartimento (cor vermelha) embutido ou aparente; - Destina-se ao armazenamento da mangueira; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre o abrigo para mangueiras. |
| “Sistema de Hidrantes” “Esguicho” + imagens - Peça metálica adaptada na extremidade das mangueiras; - Destina-se a dar forma, direção e controle do jato d’agua; - Tipo regulável ou não; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre o esguicho. |
| “Sistema de Hidrantes” “Mangueira” + imagem - Equipamento indispensável para combate ao incêndio; - Constituído essencialmente por um duto flexível dotado de uniões tipo engate fácil; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre a mangueira. |
| “Sistema de Hidrantes” “Chave de Mangueira” + imagens - Peças metálicas que possuem finalidade de completar o acoplamento e desacoplamento das juntas de união das mangueiras com o esguicho e o hidrante; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre a chave de mangueira. |
| “Sistema de Hidrante” “Registro de Recalque” + imagem - Constitui um prolongamento da tubulação até a entrada principal da edificação; - Engates compatíveis com os utilizados pelo Corpo de Bombeiros objetivando o recalque da água; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre o Registro de Recalque. |
| “Equipamentos de Detecção, Alarme e Comunicação” | Com a projeção dessa tela, o instrutor chama a atenção dos participantes para os equipamentos de detecção, alarme e comunicação em caso de incêndio. |
| “Detecção de Incêndio” + imagem - Detectores de fumaça; - Detectores térmicos e termovelocimétricos; - Detectores de chama | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve citar os tipos de detectores de incêndio. |
| “Detecção de Incêndio” “Detectores de Fumaça” + imagem - Dispositivo que atua quando ocorre a presença de gases e/ou partículas, visíveis ou não, produzidos por combustão; - Instalação em tetos planos; - Não se aplica em salas com ar condicionado; - Área máxima de atuação de 82 metros quadrados; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre os Detectores de Fumaça. |
| “Detecção de Incêndio” “Detectores de Térmicos ou de Temperatura” + imagem - Dispositivo que atua quando a temperatura do ambiente ou o gradiente de temperatura ultrapassa um valor determinado previamente; - Área máxima de atuação de 36 metros quadrados; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre os Detectores Térmicos ou de Temperatura. |
| “Detecção de Incêndio” “Detector de Chama” + imagem - Dispositivo que atua em resposta a uma radiação, visível ou não, resultante de um principio de incêndio; - Implantada em locais onde a ocorrência imediata, após um princípio de incêndio, é a produção de chama; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre os Detectores de Chama. |
| “Alarme de Incêndio” + imagem - Central de Alarme; - Acionadores Manuais; - Avisadores Acústicos e Visuais; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre os Alarmes de Incêndio. |
| “Comunicação em Caso de Incêndio” + imagem - Durante o sinistro é necessária a comunicação entre os brigadistas; - Comunicações mais comuns: rádio e telefone (ramal exclusivo); - A importância da comunicação; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar mais detalhes sobre a Comunicação necessária em caso de Incêndio. |
| “EPI – Equipamentos de Proteção Individual “ + imagens | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve chamar a atenção para alguns dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI utilizados no combate a incêndios. |
| “EPI – Equipamentos de Proteção Individual” “Capacete de Segurança” + imagem “Proteção do crânio e da face contra queda de objetos e/ou fontes de calor durante o combate a incêndios.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar sobre o uso do capacete quando do combate a incêndios. |
| “EPI – Equipamentos de Proteção Individual” “Capuz de Segurança” + imagem “Proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar sobre o uso do capuz quando do combate a incêndios. |
| “EPI – Equipamentos de Proteção Individual” “Vestimentas de Segurança” + imagem “Proteção do Tronco contra riscos de origem térmica, química (principalmente).” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar sobre o uso das vestimentas de segurança quando do combate a incêndios. |
| “EPI – Equipamentos de Proteção Individual” “Luvas de Segurança” + imagem “Proteção das mãos contra agentes térmicos.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar sobre o uso de luvas quando do combate a incêndios. |
| “EPI – Equipamentos de Proteção Individual” “Manga de Segurança” + imagem “Proteção do braço e antebraço contra agentes térmicos.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar sobre o uso da manga de segurança quando do combate a incêndios. |
| “EPI – Equipamentos de Proteção Individual” “Calçados de Segurança” + imagem “Proteção dos Pés contra agentes térmicos.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar sobre o uso do calçado de segurança quando do combate a incêndios. |
| “EPI – Equipamentos de Proteção Individual” “Perneira” + imagem “Proteção da perna contra agentes térmicos.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar sobre o uso da perneira de segurança quando do combate a incêndios. |
| “EPI – Equipamentos de Proteção Individual” “Conjunto com calça e jaqueta ou paletó” “Proteção do tronco, membros superiores e inferiores contra agentes térmicos.” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve explicar sobre o uso do conjunto quando do combate a incêndios. Deve comentar sobre o uso por parte dos bombeiros, especificando que a brigada possui ação limitada no combate ao incêndio. |
| “Riscos Específicos da Planta” “Conhecimento” | “Com a projeção dessa tela e com base nas verificações realizadas previamente pelo instrutor, o mesmo deverá informar aos participantes do treinamento sobre os riscos presentes na planta, que de alguma forma podem influenciar as ações dos brigadistas numa possível ação de combate à incêndio. |
| “Abandono da Planta” + imagem | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve chamar a atenção dos participantes sobre a necessidade de abandono do prédio em caso de incêndio. |
| “Abandono da Planta” “A ordem de abandono da planta é dada pelo responsável máximo da brigada de incêndio (coordenador geral, chefe da brigada ou líder).” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve informar aos participantes que o abandono da planta só deve acontecer mediante ordem exclusiva do responsável máximo pela brigada. Outros detalhes sobre o abandono da planta também devem ser comentados pelo instrutor. |
| “Abandono da Planta” “O abandono da Planta, deve seguir rigorosamente o Plano de Emergência do local” | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve informar aos participantes que o abandono da planta (quando for o caso) deve seguir o Plano de Emergência do local. |
| “Pessoas com Mobilidade Reduzida” “O abandono da planta deve contemplar pessoas que necessitam de auxílio.” | Com a projeção dessa tela , o instrutor deve informar aos participantes sobre a contemplação das pessoas com mobilidade reduzida em caso da necessidade do abandono da planta. |
| “Pessoas com Mobilidade Reduzida” - Portadores de deficiência física (permanente ou temporária); - Idosos; - Gestantes; | Com a projeção dessa tela, o instrutor cita alguns exemplos. |
| “Prevenção de Incêndios” | Com a projeção dessa tela e finalizada a parte de conceitos, o instrutor deve chamar a atenção dos participantes para as ações de “Prevenção de Incêndios”. |
| “Prevenção de Incêndios” - Evitar a ocorrência do fogo; - Ou, a extinção em seu inicio; | Com a projeção dessa tela, o instrutor deve citar os dois objetivos da prevenção de incêndios. |
| “Prevenção de Incêndios” “A Prevenção de Incêndios é obtida através de:” - Atividades educativas; - Políticas internas de armazenamento, manipulação e produção de produtos; - Procedimentos no caso de incêndio; - Proteção contra incêndio em edifícios; - Aplicação da legislação vigente; | Com a projeção dessa tela, o instrutor cita algumas formas de se obter a prevenção de incêndios. |
| “Prevenção de Incêndios” “Conheça algumas causas de incêndios:” - Ato incendiário; - Acúmulo de material gorduroso em chaminés, exaustores; - Balões; - Manuseio de líquidos inflamáveis; - Fogos de artifício; - Instalações elétricas inadequadas; - Superaquecimento de equipamentos; - GLP; - Vazamento de combustíveis em local aquecido; | Com a projeção dessa tela, o instrutor cita algumas causas de incêndio, solicitando ajuda dos participantes. |
| “Prevenção de Incêndios” “Atos seguros que contribuem para prevenção de incêndios:” + imagens - Respeitar os limites de empilhamento/acondicionamento de materiais combustíveis, mantendo distancia de tetos e paredes ou fontes de calor; - Evitar que produtos inflamáveis sejam armazenados de forma inadequada ou destampados; - Não acumular material imprestável combustível em locais como porões, sótãos, áreas de circulação; - Respeitar a sinalização de segurança contra incêndio; - Identificar corretamente as canalizações de acordo com os produtos conduzidos por esses; - Instalação de pára-raios na edificação para evitar descargas elétricas atmosféricas; | Com a projeção dessa tela, o instrutor cita algumas formas de prevenção, solicitando ajuda dos participantes (continuação). |
| “Prevenção de Incêndios” “Atos seguros que contribuem para prevenção de incêndios:” + imagens - Verificação e manutenção de instalações elétricas; - Obedecer as proibições ao fumo nos locais com ou sem avisos fixados (casas de comércio, postos de gasolina, oficinas de pintura) ou qualquer outro local que ofereça risco de explosão; - Não deixar lâmpadas acesas, aquecedores ou outras fontes de calor em proximidade com cortinas, papéis ou outros materiais combustíveis; - Aplicar as legislações que atendem a prevenção de incêndio e boas condições das instalações da planta; - Sistema de extinção de incêndios; | Com a projeção dessa tela, o instrutor cita algumas formas de prevenção, solicitando ajuda dos participantes (continuação). |
| “Prevenção de Incêndios” “Realizar Inspeções Periódicas” - Riscos comuns (falta de limpeza, chão com óleo ou graxa, fios desencapados, extintores sem condições de uso); - Riscos específicos (em razão de características exige uma proteção especial como casas de força elétrica); - Riscos especiais (em razão de processos especiais, como destilarias, usinas nucleares); | Coma projeção dessa tela, o instrutor explica detalhes sobre as inspeções periódicas com o objetivo da prevenção de incêndios. |
| “Primeiros Socorros” + imagem que ilustre o tema | Com a projeção dessa tela o instrutor chama a atenção dos participantes para o novo tema. Trata-se de um módulo separado. |
| “Primeiros Socorros” “Avaliação Inicial” - O local está seguro? - Será necessário movimentar a vítima? - Quantidade de pessoas feridas? - Há algum objeto caído próximo à vitima? - Há sangue nas vestes ou ao redor da vítima? - Ela está queimada? - Há sinais de esmagamento de algum membro ou parte do corpo? | Com a projeção dessa tela o instrutor fala sobre a importância da avaliação inicial do cenário e das condições de possíveis vitimas em caso de incêndio. |
| “Primeiros Socorros” “Causas de Obstrução das vias Aéreas” - Próteses dentárias; - Aspiração de material regurgitado; - Sangue; - Alimentos, chicletes, balas; | Com a projeção dessa tela o instrutor fala sobre as causas mais comuns de obstrução das vias aéreas e a importância do reconhecimento precoce. |
| “Primeiros Socorros” “Procedimentos para Desobstruir as Vias Aéreas” + imagem de ilustração (ver modelo anexo). - Remover dentadura, pontes dentárias, excesso de secreção, dentes soltos, etc; - Colocar uma das mãos sobre a testa da vítima e com a outra fazer uma pequena forma para elevar o queixo ; - Estender a boca da vitima para trás até que a boca abra; | Com a projeção dessa tela o instrutor fala sobre os procedimentos que devem ser adotados para desobstrução das vias aéreas em caso de vítimas. |
| “Primeiros Socorros” + imagem que ilustre (ver exemplo anexo) “A vitima respira ?” - Encostar o ouvido sobre a boca e nariz da vítima, mantendo as vias aéreas abertas; - Observar se o peito da vítima sobe e desce, ouvir e sentir se há sinal de respiração; | Com a projeção dessa tela o instrutor fala sobre os procedimentos para verificar se a vitima respira. |
| “Primeiros Socorros” + imagem que ilustre (ver exemplo anexo) “Respiração Artificial (boca a boca)” - Manter a cabeça estendida para trás, sustentando o queixo e mantendo as vias aéreas abertas; - Pinçar o nariz da vítima; - Inspirar, enchendo bem o peito, e colocar sua boca de forma a vedar completamente, com seus lábios, a boca da vítima; - Aplicar 1 sopro moderado com duração de 1 a 2 segundos respirar e aplicar mais 1 sopro; - Observar se quando você sopra o peito da vítima sobe; - Aplicar uma respiração boca a boca a cada 5 ou 6 segundos; - Continuar até que a vítima volte a respirar ou o atendimento médico chegue ao local. | Com a projeção dessa tela o instrutor fala sobre os procedimentos para realizar a respiração artificial. |
| “Primeiros Socorros” + imagem que ilustre (ver exemplo anexo) “Verificação de Pulso” - Manter a cabeça da vítima estendida para trás, sustentando-a pela testa; - Localizar o Pomo de Adão com a ponta dos dedos indicador e médio; - Deslizar os dedos em direção à lateral do pescoço para o lado no qual você estiver posicionado (não utilize o polegar, pois este tem pulso próprio); - Sentir o pulso da carótida (espere 5 – 10 segundos). A carótida é a artéria mais recomendada por ficar próxima ao coração e ser acessível. | Com a projeção dessa tela o instrutor fala sobre os procedimentos para a verificação do pulso da vítima. |
| “Primeiros Socorros” + imagem que ilustre (ver exemplo anexo) “Massagem Cardíaca” - Realizar somente quando tiver certeza de que o coração da vítima parou; - Colocar a vítima sobre uma superfície rígida; - Ajoelhar-se ao lado da vítima; - Usando a mão próxima da cintura da vítima, deslizar os dedos pela lateral das costelas próximas a você, em direção ao centro do peito, até localizar a ponta do osso esterno; - Colocar a ponta do dedo médio sobre a ponta do osso esterno, alinhando o dedo indicador ao médio; - Colocar a base da sua outra mão (que está mais próxima da cabeça da vítima) ao lado do dedo indicador; - Remover a mão que localizou o osso esterno, colocando-a sobre a que está no peito; - Entrelaçar os seus dedos, estendendo-os de forma que não toquem no peito da vítima; | Com a projeção dessa tela o instrutor deve falar sobre os procedimentos para realização da massagem cardíaca. |
| “Primeiros Socorros” + imagem que ilustre (ver exemplo anexo) “Massagem Cardíaca” - Posicionar seus ombros diretamente acima de suas mãos sobre o peito da vítima; - Manter os braços retos e os cotovelos estendidos; - Pressionar o osso esterno para baixo, cerca de aproximadamente 5 centímetros; - Executar 30 compressões. Contar as compressões à medida que você as executa; - Fazer as compressões uniformemente e com ritmo; - Durante as compressões, flexionar o tronco ao invés dos joelhos; - Evitar que os seus dedos apertem o peito da vítima durante as compressões. | Com a projeção dessa tela o instrutor continua a falar sobre os procedimentos para realização da massagem cardíaca. |
| “Primeiros Socorros” “Reanimação Cardiopulmonar – RCP” - Aplicar 2 sopros moderados após as 15 compressões; - Completar 4-5 ciclos de 30 compressões e 2 sopros e verificar o pulso. Se não houver pulso, manter o ciclo iniciando sempre pelas compressões no peito. Continuar verificando o pulso a cada 4 – 5 minutos. Se o pulso voltar, faça apenas a respiração boca a boca; - Continuar com a RCP, inclusive durante o transporte, até que a vítima volte a respirar, a ter pulso ou até que o atendimento médico chegue ao local. | Com a projeção dessa tela o instrutor fala sobre os procedimentos para aplicação da RCP. |
| “Primeiros Socorros” + imagem para ilustrar “Hemorragias” | Com a projeção dessa tela o instrutor deve chamar a atenção dos participantes para o novo tema. |
| “Primeiros Socorros” “O que é uma hemorragia?” | Com a projeção dessa tela o instrutor deve estimular a participação de todos perguntando o que é hemorragia? |
| “Primeiros Socorros” “O que é uma hemorragia?” É a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo (artérias, veias e capilares). | Com a projeção dessa tela o instrutor deve definir o que é hemorragia. |
| “Primeiros Socorros” “Hemorragias” Toda hemorragia deve ser tratada imediatamente. Hemorragias abundantes e não tratada pode levar a morte em 3 a 5 minutos. | Com a projeção dessa tela o instrutor deve dar mais detalhes sobre a hemorragia. |
| “Primeiros Socorros” “Tipos de Hemorragias” | Com a projeção dessa tela o instrutor deve chamar a atenção dos participantes sobre os tipos de hemorragias, estimulando a participação de todos. |
| “Primeiros Socorros” “Hemorragia Externa” - Sangramento visível; - Nível de consciência variável (pela perda de sangue); - Palidez de pele e mucosa; “Procedimentos” - Comprimir o local usando um pano limpo (quantidade excessiva de pano pode mascarar o sangramento); - Manter a compressão até os cuidados definitivos; - Se possível, elevar o membro que está sangrando; - Não utilizar qualquer substância estranha para coibir o sangramento; - Encaminhar para atendimento hospitalar. | Com a projeção dessa tela o instrutor deve falar sobre a Hemorragia Externa informando como identificar e os procedimentos de primeiros socorros. |
| “Primeiros Socorros” “Hemorragia Interna” - Sangramento geralmente não visível; - O nível de consciência também varia; - Sangramento pela urina, pelo ouvido, vômitos ou tosse com sangue, - Dor com rigidez abdominal; “Procedimentos” - Manter a vítima aquecida e deitada, acompanhando os sinais vitais e atuando adequadamente nas intercorrências; - Agilizar o encaminhamento para o atendimento hospitalar. | Com a projeção dessa tela o instrutor deve falar sobre a Hemorragia Interna informando como identificar e os procedimentos de primeiros socorros. |
| “Avaliação, Remoção e Transporte de Vítimas” + imagem para ilustrar | Com a projeção dessa tela o instrutor deve chamar a atenção dos participantes para o novo tema. |
| “Avaliação da Vítima” - A vítima somente deve ser transportada, com técnica e meios próprios, nos casos onde não é possível contar com equipes de resgate especializadas (situação de emergência); - A remoção e transporte são indicados, somente nos casos onde não há suspeita de lesões na coluna vertebral. | Com a projeção dessa tela o instrutor deve explicar aos participantes sobre a importância da avaliação da vítima antes da remoção e transporte, para que não haja riscos de agravamento do caso. |
| “Remoção e Transporte” “Transporte realizado por uma pessoa” - Nos braços: passe um dos braços da vítima ao redor do seu pescoço; + (colocar imagem A – em anexo) - De apoio: passe seu braço ao redor da cintura da vítima e o braço da vitima ao redor do seu pescoço; + (colocar imagem B – em anexo) - Nas costas: dê as costas para a vitima, passe os braços dela ao redor do seu pescoço, incline-se para frente e levante-a; + (colocar imagem C – em anexo) | Com a projeção dessa tela o instrutor deve explicar sobre os procedimentos para remoção e transporte de vitimas realizado por uma pessoa. |
| “Remoção e Transporte” “Transporte realizado por duas pessoas” - Cadeirinha: faça a cadeirinha. Passe os braços ao redor do pescoço e levante a vitima; + (colocar imagem A – em anexo) - Segurando pelas extremidades: uma pessoa segura a vítima pelas axilias, enquanto a outra, segura pelas pernas abertas. Amas devem erguer a vitima simultaneamente; + (colocar imagem B – em anexo) | Com a projeção dessa tela o instrutor deve explicar sobre os procedimentos para remoção e transporte de vitimas realizado por duas pessoas. |
| “Remoção e Transporte” “Transporte realizado por três pessoas” - Uma segura a cabeça e costas, a outra, a cintura e a parte superior das coxas. A terceira segura a parte inferior das coxas e pernas. Os movimentos das três pessoas devem ser simultâneos, para impedir deslocamentos da cabeça, coluna, coxas e pernas. + (colocar imagem – anexo) | Com a projeção dessa tela o instrutor deve explicar sobre os procedimentos para remoção e transporte de vitimas realizado por três pessoas. |
| “Remoção e Transporte” “Transporte realizado por três pessoas” - Semelhante ao de três pessoas. A quarta pessoa imobiliza a cabeça da vítima impedindo qualquer tipo de deslocamento. (colocar imagem – anexo) | Com a projeção dessa tela o instrutor deve explicar sobre os procedimentos para remoção e transporte de vitimas realizado por quatro pessoas. |

Atualizado em 21/05/2010